重庆市房屋建筑和市政基础设施工程

有限空间作业安全生产管理规定（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  为加强有限空间作业安全生产管理，有效防范作业过程中的中毒、窒息、爆炸等生产安全事故发生，切实保护从业人员生命安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《重庆市建设工程安全生产管理办法》、等法律法规规定，结合实际，制定本规定。

第二条  本市行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称房屋市政工程）新建、扩建、改建时有限空间施工作业的安全生产管理，适用本规定。

城镇污水管网运营维护过程中的有限空间作业安全生产管理，参照本规定执行。

第三条  有限空间是指封闭或部分封闭，进出口较为狭窄有限，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。如：地下管道、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、桩孔、井道、箱梁等。

有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。

第四条  重庆市住房和城乡建设委员会（以下简称市住房城乡建委）负责全市房屋市政工程有限空间施工作业安全指导，重庆市建设工程施工安全管理总站（以下简称市安管总站）具体负责有限空间施工作业安全相关监管执法工作，负责市管工程有限空间施工安全监督管理。

各区县住房城乡建设主管部门负责对本行政区域内的房屋市政工程有限空间施工作业安全实施监管管理。

第二章  安全生产管理职责

第五条  建设单位对有限空间作业安全生产管理承担首要责任，应当严格遵守工程建设程序，全程参与有限空间作业安全生产管理各项工作，强化对参建各方的履约管理。应当按照规定及时足额拨付安全生产费用，并检查安全生产费用使用情况。

建设单位项目负责人和安全专职管理人员应加强对有限空间作业的协调管理，主动开展现场安全检查，督促监理、施工等参建单位落实有限空间作业审批、教育培训、现场管理、应急救援等管理制度，强化有限空间作业涉及危险性较大的分部分项工程安全管理。

第六条  监理单位对有限空间作业安全生产管理承担监理责任，应当按照法律法规规定和标准规范实施监理，编制的监理规划、监理实施细则应当有有限空间作业安全监理内容。

监理单位应当建立有限空间作业安全监理工作责任制，明确总监理工程师、专业监理工程师、监理员的安全监理岗位责任。应当对施工单位资质、作业人员资格、施工方案、教育培训等履行审核义务，对有限空间作业条件进行审批，对有限空间作业实施旁站监理。监理单位发现不符合要求的，应当要求施工单位整改；施工单位拒不整改的，监理单位应当及时向建设单位和项目安全监督机构报告。

第七条  施工单位对有限空间作业施工安全承担主体责任，应当设置专门的安全管理机构，配备专职安全生产管理人员，健全安全生产保证体系，制定应急救援预案，实施安全生产标准化管理。

有限空间作业由分包单位负责实施的，总承包单位应当加强对分包单位的管理，签订安全生产管理协议，不得发包给不具备相应资质和安全生产条件的单位。

第八条  施工单位项目经理应加强有限空间作业的安全管理，履行以下职责：

（一）建立健全项目有限空间作业安全生产责任制，明确有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员；

（二）组织制定项目作业审批、现场管理、教育培训、应急救援、安全操作规程等有限空间作业管理制度；

（三）保证有限空间作业的安全投入，提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品；

（四）督促检查有限空间作业的安全生产工作，落实有限空间作业的各项安全要求；

（五）提供应急救援保障，做好应急救援工作；

（六）及时、如实报告生产安全事故。

第九条  施工单位项目技术负责人应当组织编制有限空间作业专项施工方案、安全作业操作手册、安全技术措施等，向管理人员进行方案交底。涉及危险性较大的分部分项工程的，应按照相关规定落实方案编制、论证、验收等工作，并督促、检查实施情况。

第十条  施工单位项目安全生产管理部门应加强有限空间作业的日常检查，检查内容包括有限空间作业各项规定、规范的落实情况，有限空间作业施工现场的隐患排查情况以及安全防护设施和个人防护用品的配备、检测、维护等情况。

第十一条  有限空间作业应明确作业现场负责人、监护人员和作业人员，现场负责人和监护人员可以为同一人，由施工单位项目管理人员担任。不得在没有监护人的情况下作业。

（一）现场负责人职责。填写有限空间作业审批材料，办理作业审批手续；了解掌握整个作业过程中存在的危害因素；对全体作业人员进行安全交底；确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求；掌握作业现场情况，作业环境和安全防护措施符合要求后许可作业，作业条件不符合安全要求时，终止作业；发生有限空间作业险情、事故时，按要求及时报告和组织现场救援处置。

（二）监护人员职责。接受有限空间作业安全生产培训和安全交底；检查危险源辨识清单、防控措施与现场是否一致，发现落实不到位或措施不完善时，下达暂停或终止作业的指令，并报告现场负责人；持续对有限空间作业进行监护，确保与作业人员进行有效的信息沟通；出现异常情况时，发出撤离指令，并协助人员撤离有限空间；警告并劝离未经许可试图进入有限空间作业区域的人员。

（三）作业人员职责。接受有限空间作业安全生产培训和安全交底；遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品；服从作业现场负责人安全管理，接受现场安全监督，作业过程中与监护人员保持沟通；出现异常时立即中断作业，撤离有限空间。

第三章  现场管理

第十二条  施工单位应对有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员开展安全教育培训，培训内容包括：有限空间存在的危险特性和安全作业的要求；进入有限空间的程序；检测仪器、个人防护用品等设备的正确使用；事故应急救援措施与应急救援预案等。培训应有记录，记载培训的内容、日期等有关情况。

第十三条  有限空间作业实施作业审批制度。施工单位作业现场负责人填写有限空间作业审批表（格式及内容详见附表），报项目经理审核后，报建设单位、监理单位审批。未经批准，任何人不得进入有限空间作业。

第十四条  有限空间作业严格遵循“先通风、再检测、后作业”原则。有限空间作业前，施工单位应根据作业现场和周边环境情况，检测有限空间可能存在的危害因素；检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度值、有毒气体浓度值等。应根据检测结果对作业环境危害状况进行评估，制定消除、控制危害的措施，确保整个作业期间处于安全受控状态。检测结果不合格，严禁人员进入有限空间作业。

第十五条  实施有限空间作业过程中，施工单位应按规定对作业场所中危害因素进行检测。作业人员工作面发生变化时，视为进入新的有限空间，应重新检测后再进入。应采取强制性持续通风措施降低危险，保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。

第十六条  施工单位应为作业人员配备符合国家标准要求的通风、检测、照明、通讯、应急救援等设备和个人防护用品。有限空间作业场所手持电动工具、照明工具电压应不大于24伏，在积水、结露的有限空间和金属容器中作业，手持电动工具及照明工具电压应不大于12伏。有限空间存在瓦斯等易燃易爆气体时，检测、照明、通讯等设备应符合防爆要求。

设备和防护用品应妥善保管，并按规定进行检验、维护，保证设备用品正常运行。

第十七条  呼吸防护用品的选择应符合《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T18664）要求。缺氧条件下，应符合《缺氧危险作业安全规程》（GB8958）要求。

第十八条  施工单位应对作业区域进行封闭管理，保持出入口畅通，并在有限空间进出口周边显著位置设置安全警示标志和安全告知牌。

第四章 应急救援

第十九条  施工单位应按照《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等要求，结合施工现场有限空间作业事故风险，制定项目科学、合理、可行、有效地有限空间作业事故专项应急预案。项目每年至少进行一次有限空间作业专项应急演练。建设单位应会同监理等参建单位，对施工单位应急预案制定、演练等工作开展指导。

第二十条  施工单位应配备应急救援装备，包括全面罩正压式空气呼吸器或长管面具等隔离式呼吸保护器具、应急通讯报警器材、现场快速检测设备、大功率强制通风设备、应急照明设备、安全绳、安全梯和救生索等基本装备。

第二十一条  有限空间发生事故时，施工单位应立即启动应急救援预案，第一时间拨打119、120等请求救援。施工现场救援人员应做好自身防护，配备必要的呼吸器具、救援器材，严禁盲目施救。

第二十二条  有限空间发生事故后，施工单位应当按照国家和重庆市有关规定报告。

第五章  附则

第二十三条  本规定自发布之日起施行。

附件：有限空间作业审批表

附件

有限空间作业审批表

编  号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要危 害因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场负责人 |  |  |  |  | 监护人员 |  | 作业人员 |  |
| 作业前 监测数据 |  | 检测 项目 | 氧含量 |  | 易燃易爆物质浓度 | 有毒有害气体（粉尘）浓度 | 检测人 |  |
|  |  | 检测 结果 |  |  |  |  | 检测时间 |  |
| 开工时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要安全措施 |  |  |  |  | 确认安全措施符合要求（签名） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 监护人员 | 作业人员 |  |
| 1 | 开展作业人员作业前安全教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 开展作业前和作业过程中的有毒有害物质等危险因素检测监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 确保检测监测设备设施准确可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 确保氧浓度、易燃易爆物质浓度、有毒有害气体（粉尘）浓度等检测结果合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 开展作业前和作业过程中的持续通风排气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 确保通风设备设施安全可用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 给作业人员配备个人防护用品和防毒用具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 作业空间配备符合要求的照明、通讯设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 作业现场配备呼吸器、安全绳、安全梯、救生索等应急救援器具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他补充措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理审核意见 |  |  |  | （是否符合安全生产管理规定要求，是否同意实施作业） 签 名： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 监理单位总监理工程意见 |  |  |  | （是否符合安全生产管理规定要求，是否同意实施作业） 签 名： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 建设单位项目负责人意见 |  |  |  | （是否符合安全生产管理规定要求，是否同意实施作业） 签 名： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |

备注：本审批表作为进入有限空间作业的依据，不得擅自涂改；且需存档管理，存档时间不得少于一年。